ПРЕДМЕТ:

“Компьютерные сети”

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Выполнил: студент Абдурахмонов Самандар

группы 655-20

«____» _____________ 20____ г.

Принял(-а): преподаватель. Лазарева М.В.

Оценка: __________________

«____» _____________ 20____ г.

Фергана 2022

Лабораторная работа 4.

Внимание этот формат является сжатым. Для полной версии переходите по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1t_1g7XBA1E25n2oWpDlNIrrePocWSu8R/view?usp=share_link

Соединяем все устройства.

Поделим сеть на сегменты. Выбираем фигуру:

Определим цвет выбранной фигуры:

И определяем сегменты

Необходимо	разделить	трафики	сегментов.	Заходим	в	настройки коммутатора (нажав на него левой кнопкой мыши).

Выбираем CLI(консоль)

en –	вход в привелигерованный режим (появится #).

conf t –	режим глобального конфигурирования. Определяем VLAN.

vlan 2 –	создание VLAN2.

name имя – имя VLAN.

exit –	выход из режима.

Переходим к настройкам интерфейса. Необходимо навести мышь на соединение и проверить порты подключения.

Эти порты нужно определить в созданную VLAN.

int – настройка интерфейса.

fa – FastEthernet.

0/1 – порт 0/1.

swi – коммутатор.

mod access – режим Access.

exit – выход.

swi – коммутатор.

access vlan 2 – определение VLAN.

exit – выход	настройка порта закончена.

Подобным образом настраивается и другой порт.

Командa show vlan или show vlan brief покажут информацию о VLAN2.

Следующий сегмент создается подобным образом. Это будет VLAN3.

Необходимо задать IP-адреса

Проверим	командой	ping.	Доступны	лишь	компьютеры	своего сегмента.

Построим более сложную сеть, используя 2 коммутатора.

Для соединения 2-х коммутаторов используются порты GigabitEthernet.

Настройка Trunk порта

interface gi

switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2,3 exit – выход.