ПРЕДМЕТ:

“Компьютерные сети”

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Выполнил: студент Абдурахмонов Самандар

группы 655-20

«____» _____________ 20____ г.

Принял(-а): преподаватель. Лазарева М.В.

Оценка: __________________

«____» _____________ 20____ г.

Фергана 2022

Лабораторная работа 5.

Проектирование сетей WAN в Cisco Packet Tracer

Цель работы: познакомиться с созданием сетей WAN в Cisco Packet Tracer

Теоретическая часть

Для подключения локальной сети к глобальной используется маршрутизатор.

Маршрутизатор (роутер) — это сетевое устройство, необходимое для перенаправления пакетов данных в одной или нескольких подсетях с помощью того или иного принципа. Маршрутизатор может анализировать данные, определяет адресата и выбирает маршрут уже исходя из полученной информации. Если коммутатор (свитч) может создать локальную сеть между несколькими компьютерами, то маршрутизатор способен соединить несколько сетей одновременно с разными IP-адресами.

Основные функции маршрутизаторов:

- создание и объединение сети;

- подключение к Интернету;

- раздача Интернета;

- защита домашней сети от угроз из сети;

- контроль трафика и запрет посещения тех или иных ресурсов;

- и т.д.

В состав устройства входят:

- антенна (может отсутствовать);

- разъем для блока питания;

- кнопка включения (если имеется);

- WAN-порт, который используется для подключения к Интернету;

- LAN-порты. Их количество может быть самым разнообразным, но для небольших роутеров их количество редко превышает 8;

- кнопка для сброса настроек (Reset);

- на некоторых моделях присутствует USB-порт.

Состав может меняться в зависимости от модели маршрутизатора.

Построим в Cisco Packet Tracer следующую сеть:

Сеть содержит три сегмента VLAN2, VLAN3, VLAN4.

Настройка VLAN показана в лабораторной работе 4.

Определяем компьютеры в нужный сегмент сети.

Необходимо настроить Trunk порт до маршрутизатора. Это порт GigabitEthernet 0/1.

interface fa 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2,3,4

Необходио настроить маршрутизатор.

Можно посмотреть его порты (как они выглядят физически).

en – 		вход в привелигерованный режим.

conf t – 	режим глобального конфигурирования.

Необходимо включить порты маршрутизатора (по умолчанию они выключены).

int fastEthernet 0/0

no shutdown

Так как на маршрутизатор приходит несколько VLAN (2,3,4) не нем необходимо создать подинтерфейсы. Каждому подинтерфейсу будет соответствовать определенный VLAN, при этом необходимо указать номер соответствующего VLAN и задать IP-адрес.

Для VLAN2 это будет выглядеть следующим образом:

interface fastEthernet 0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Подобным образом создаются подинтерфейсы для VLAN3,VLAN4.

Просмотр конфигурации

Необходимо прописать на компьютерах соответствующие сети.

Для этого необходимо нажать на соответствующий компьютер левой кнопкой мыши.

Для VLAN2

Шлюзом Gateway является IP-адрес на маршрутизаторе (роутере).

Для VLAN3

Для VLAN4

Необходимо проверить сеть. Пропингуем шлюз с VLAN4.