ПРЕДМЕТ:

“Компьютерные сети”

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

Выполнил: студент Абдурахмонов Самандар

группы 655-20

«____» _____________ 20____ г.

Принял(-а): преподаватель. Лазарева М.В.

Оценка: __________________

«____» _____________ 20____ г.

Фергана 2022

Лабораторная работа 7.

Динамическая маршрутизация в Cisco Packet Tracer

Цель работы: понять назначение и настройку динамической     маршрутизации в Cisco Packet Tracer

Теоретическая часть

TCP/IP предусмотрено два типа маршрутизации: статическая и динамическая.

Статическая маршрутизация означает, что таблицы маршрутизации обслуживаются вручную с помощью команды route.

Этот тип маршрутизации рекомендуется применять тогда, когда сеть взаимодействует с одной или двумя другими сетями. Однако если сеть соединена с большим числом сетей, то число шлюзов резко возрастает, и для обслуживания таблиц маршрутизации вручную требуется значительное время.

При динамической маршрутизации таблицы маршрутизации автоматически обновляются демонами.

Демоны маршрутизации непрерывно получают информацию, рассылаемую путем оповещения другими демонами маршрутизации, поэтому они постоянно обновляют таблицы маршрутизации.

Динамическая маршрутизация — вид маршрутизации, при котором таблица маршрутизации редактируется программно.

То есть в случае UNIX-систем демонами маршрутизации; в других системах — служебными программами, которые называются иначе, но фактически играют ту же роль.

Демоны маршрутизации - непрерывно работающая программа, определяющая сетевые маршруты для передачи данных. Примерами стандартных программ такого типа являются gated и routed.

Демоны маршрутизации обмениваются между собой информацией, которая позволяет им заполнить таблицу маршрутизации наиболее оптимальными маршрутами.

Протоколы, с помощью которых производится обмен информацией между демонами, называется протоколами динамической маршрутизации.

Демоны динамической маршрутизации:

Quagga

GNU Zebra

XORP

Bird

Как правило, демоны динамической маршрутизации поддерживают множество протоколов и используют информацию, полученную по одним протоколам для работы других.

Протоколы динамической маршрутизации:

RIP

OSPF

EIGRP

BGP

IS-IS

Сами протоколы динамической маршрутизации можно классифицировать по нескольким критериям.

По алгоритмам:

Дистанционно-векторные протоколы (Distance-vector Routing Protocols);

RIP

Протоколы состояния каналов связи (Link-state Routing Protocols).

OSPF

IS-IS

Иногда выделяют третий класс:

Усовершенствованные дистанционно-векторные протоколы (advanced distance-vector), для того чтобы подчеркнуть существенные отличия протоколов от классических дистанционно-векторных.

EIGRP

Компания Cisco называет протокол EIGRP смешанный протокол, однако по своим принципам работы, EIGRP дистанционно-векторный протокол.

По области применения разделяют на:

Протоколы междоменной маршрутизации (EGP):

BGP

Протоколы внутридоменной маршрутизации (IGP):

OSPF

RIP

EIGRP

IS-IS

Построим сеть и настроим динамическую маршрутизацию с помощью протокола OSPF. Используем 3 роутера и 3 конечных устройства.

Настройка роутера 1:

IP адрес для Router1 192.168.1.1 на интерфейсе GigabitEthernet 0/2, куда подключен РС1 с IP-адресом 192.168.1.2

На интерфейс GigabitEthernet 0/1 – 10.10.10.1/30

На интерфейс GigabitEthernet 0/2 – 10.10.11.1/30, которые связаны с Router2 и 3.

IP-адрес для Router2 192.168.2.1 на интерфейсе GigabitEthernet 0/2.

На интерфейсах GigabitEthernet 0/0 – 10.10.10.2/30,

GigabitEthernet 0/1 – 10.10.12.1/30, которые связаны с Router1 и 2.

IP-адрес для Router3 192.168.3.1 на интерфейсе GigabitEthernet 0/2.

На интерфейсах GigabitEthernet 0/0 – 10.10.12.2/30,

GigabitEthernet 0/1 – 10.10.11.2/30, которые связаны с Router2 и 1.

Настроим роутер Router1.

Настроим адрес на логическом интерфейсе loopback с помощью команд:

interface loopback 0

ip address 192.168.100.1 255.255.255.255

no shutdown

exit

Логический интерфейс (называемый также протоколом) — это набор информационных сообщений определенного формата, которыми обмениваются два устройства или две программы, а также набор правил, определяющих логику обмена этими сообщениями.

Настройка протокола OSPF

Зайти в режим конфигурирования роутера

router ospf 1

Указать все сети, которые подключены к рассматриваемому роутеру (в данном случае 10.10.10.0/30, 10.10.11.0/30 и 192.168.1.0), с помощью команд:

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

end

Аналогично необходимо указать для оставшейся сети.

Подобным образом настраиваются роутеры Router2 и Router3. Сеть настроена.

Для проверки настроек можно набрать команду

show ip ospf neighbor

Для проверки маршрутизации c помощью протокола OSPF

show ip route

Затем необходимо проверить связь (командой ping).

Можно проверить реализацию отказоустойчивость системы. Для этого необходимо потушить связь на Router1 (в данном случае интерфейс gigabitEthernet 0/1) и убедиться, что 192.168.1.0 доступна через маршрутизатор Router2.

Задание на лабораторную работу:

- Построить сеть и настроить динамическую маршрутизацию. Скриншоты всех действий поместить в отчет.

- Ответить письменно на контрольные вопросы к лекциям 13 и 14.